# Router Command

# B1- R1

Router > enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname B1-R1

B1-R1(config)#interface fastEthernet 0/0

B1-R1(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.252.0

B1-R1(config-if)#no shutdown

B1-R1(config-if)#exit

B1-R1(config)#interface f0/1

B1-R1(config-if)#ip address 10.1.4.1 255.255.252.0

B1-R1(config-if)#no shutdown

B1-R1(config-if)#exit

B1-R1(config)#interface f1/0

B1-R1(config-if)#ip address 10.1.8.1 255.255.252.0

B1-R1(config-if)#no shutdown

B1-R1(config-if)#exit

B1-R1(config)#interface f1/1

B1-R1(config-if)#ip address 10.1.12.1 255.255.252.0

B1-R1(config-if)#no shutdown

B1-R1(config-if)#exit

B1-R1(config)#interface serial0/0/0

B1-R1(config-if)#ip address 10.1.244.2 255.255.252.0

B1-R1(config-if)#no shutdown

B1-R1(config-if)#exit

B1-R1(config)# router rip

B1-R1(config-router)#network 10.1.0.0

B1-R1(config-router)#network 10.1.4.0

B1-R1(config-router)#network 10.1.8.0

B1-R1(config-router)#network 10.1.12.0

B1-R1(config-router)#network 10.1.244.0

B1-R1(config-router)#no auto-summary

B1-R1(config-router)#exit

B1-R1(config)#router rip

B1-R1(config-router)#passive-interface f0/0

B1-R1(config-router)#passive-interface f0/1

B1-R1(config-router)#passive-interface f1/0

B1-R1(config-router)#passive-interface f1/1

B1-R1(config-router)#no auto-summary

B1-R1(config-router)#exit

B3-R1(config)#interface serial0/0/0

B3-R1(config-if)#ip address 10.1.252.2 255.255.255.0

B3-R1(config-if)#no shutdown

# B1-R2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname B1-R2

B1-R2(config)#interface f0/0

B1-R2(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.254.0

B1-R2(config-if)#no shutdown

B1-R2(config-if)#exit

B1-R2(config)#interface f0/1

B1-R2(config-if)#ip address 172.20.2.1 255.255.254.0

B1-R2(config-if)#no shutdown

B1-R2(config-if)#exit

B1-R2(config)#interface f1/0

B1-R2(config-if)#ip address 172.20.4.1 255.255.254.0

B1-R2(config-if)#no shutdown

B1-R2(config-if)#exit

B1-R2(config)#interface f1/1

B1-R2(config-if)#ip address 172.20.6.1 255.255.254.0

B1-R2(config-if)#no shutdown

B1-R2(config-if)#exit

B1-R2(config)#interface serial 0/0/0

B1-R2(config-if)#ip address 172.20.250.2 255.255.254.0

B1-R2(config-if)#no shutdown

B1-R2(config-if)#exit

B1-R2(config)#router rip

B1-R2(config-router)#network 172.20.0.0

B1-R2(config-router)#network 172.20.2.0

B1-R2(config-router)#network 172.20.4.0

B1-R2(config-router)#network 172.20.6.0

B1-R2(config-router)#network 172.20.250.0

B1-R2(config-router)#no auto-summary

B1-R2(config-router)#exit

B1-R2(config)#router rip

B1-R2(config-router)#passive-interface f0/0

B1-R2(config-router)#passive-interface f0/1

B1-R2(config-router)#passive-interface f1/0

B1-R2(config-router)#passive-interface f1/1

B1-R2(config-router)#no auto-summary

B1-R2(config-router)#exit

# B2-R1

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname B2-R1

B2-R1(config)#interface f0/0

B2-R1(config-if)#ip address 10.1.16.1 255.255.252.0

B2-R1(config-if)#no shutdown

B2-R1(config-if)#exit

B2-R1(config)#interface f0/1

B2-R1(config-if)#ip address 10.1.20.1 255.255.252.0

B2-R1(config-if)#no shutdown

B2-R1(config-if)#exit

B2-R1(config)#interface f1/0

B2-R1(config-if)#ip address 10.1.24.1 255.255.252.0

B2-R1(config-if)#no shutdown

B2-R1(config-if)#exit

B2-R1(config)#interface f1/1

B2-R1(config-if)#ip address 10.1.28.1 255.255.252.0

B2-R1(config-if)#no shutdown

B2-R1(config-if)#exit

B2-R1(config)#interface serial 0/0/0

B2-R1(config-if)#ip address 10.1.248.2 255.255.252.0

B2-R1(config-if)#no shutdown

B2-R1(config-if)#exit

B2-R1(config)#router rip

B2-R1(config-router)#network 10.1.16.0

B2-R1(config-router)#network 10.1.20.0

B2-R1(config-router)#network 10.1.24.0

B2-R1(config-router)#network 10.1.28.0

B2-R1(config-router)#network 10.1.248.0

B2-R1(config-router)#no auto-summary

B2-R1(config-router)#exit

B2-R1(config)#router rip

B2-R1(config-router)#passive-interface f0/0

B2-R1(config-router)#passive-interface f0/1

B2-R1(config-router)#passive-interface f1/0

B2-R1(config-router)#passive-interface f1/1

B2-R1(config-router)#no auto-summary

B2-R1(config-router)#exit

# B2-R2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname B2-R2

B2-R2(config)#interface f0/0

B2-R2(config-if)#ip address 172.20.8.1 255.255.254.0

B2-R2(config-if)#no shutdown

B2-R2(config-if)#exit

B2-R2(config)#interface f0/1

B2-R2(config-if)#ip address 172.20.10.1 255.255.254.0

B2-R2(config-if)#no shutdown

B2-R2(config-if)#exit

B2-R2(config)#interface f1/0

B2-R2(config-if)#ip address 172.20.12.1 255.255.254.0

B2-R2(config-if)#no shutdown

B2-R2(config-if)#exit

B2-R2(config)#interface f1/1

B2-R2(config-if)#ip address 172.20.14.1 255.255.254.0

B2-R2(config-if)#no shutdown

B2-R2(config-if)#exit

B2-R2(config)#interface serial 0/0/0

B2-R2(config-if)#ip address 172.20.252.2 255.255.254.0

B2-R2(config-if)#no shutdown

B2-R2(config-if)#exit

B2-R2(config)#router rip

B2-R2(config-router)#network 172.20.8.0

B2-R2(config-router)#network 172.20.10.0

B2-R2(config-router)#network 172.20.12.0

B2-R2(config-router)#network 172.20.14.0

B2-R2(config-router)#network 172.20.252.0

B2-R2(config-router)#no auto-summary

B2-R2(config-router)#exit

B2-R2(config)#router rip

B2-R2(config-router)#passive-interface f0/0

B2-R2(config-router)#passive-interface f0/1

B2-R2(config-router)#passive-interface f1/0

B2-R2(config-router)#passive-interface f1/1

B2-R2(config-router)#no auto-summary

B2-R2(config-router)#exit

# B3-R1

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname B3-R1

B3-R1(config)#interface f0/0

B3-R1(config-if)#ip address 10.1.32.1 255.255.252.0

B3-R1(config-if)#no shutdown

B3-R1(config-if)#exit

B3-R1(config)#interface f0/1

B3-R1(config-if)#ip address 10.1.36.1 255.255.252.0

B3-R1(config-if)#no shutdown

B3-R1(config-if)#exit

B3-R1(config)#interface f1/0

B3-R1(config-if)#ip address 10.1.40.1 255.255.252.0

B3-R1(config-if)#no shutdown

B3-R1(config-if)#exit

B3-R1(config)#interface f1/1

B3-R1(config-if)#ip address 10.1.44.1 255.255.252.0

B3-R1(config-if)#no shutdown

B3-R1(config-if)#exit

B3-R1(config)#router rip

B3-R1(config-router)#network 10.1.32.0

B3-R1(config-router)#network 10.1.36.0

B3-R1(config-router)#network 10.1.40.0

B3-R1(config-router)#network 10.1.44.0

B3-R1(config-router)#network 10.1.252.0

B3-R1(config-router)#no auto-summary

B3-R1(config-router)#exit

B3-R1(config)#router rip

B3-R1(config-router)#passive-interface f0/0

B3-R1(config-router)#passive-interface f0/1

B3-R1(config-router)#passive-interface f1/0

B3-R1(config-router)#passive-interface f1/1

B3-R1(config-router)#no auto-summary

B3-R1(config-router)#exit

# B3-R2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#hostname B3-R2

B3-R2(config)#interface serial0/0/0

B3-R2(config-if)#ip address 172.20.254.2 255.255.254.0

B3-R2(config-if)#no shutdown

B3-R2(config-if)#exit

B3-R2(config)#interface f0/0

B3-R2(config-if)#ip address 172.20.16.1 255.255.254.0

B3-R2(config-if)#no shutdown

B3-R2(config-if)#exit

B3-R2(config)#interface f0/1

B3-R2(config-if)#ip address 172.20.18.1 255.255.254.0

B3-R2(config-if)#no shutdown

B3-R2(config-if)#exit

B3-R2(config)#interface f1/0

B3-R2(config-if)#ip address 172.20.20.1 255.255.254.0

B3-R2(config-if)#no shutdown

B3-R2(config-if)#exit

B3-R2(config)#interface f1/1

B3-R2(config-if)#ip address 172.20.22.1 255.255.254.0

B3-R2(config-if)#no shutdown

B3-R2(config-if)#exit

B3-R2(config)#router rip

B3-R2(config-router)#network 172.20.16.0

B3-R2(config-router)#network 172.20.18.0

B3-R2(config-router)#network 172.20.20.0

B3-R2(config-router)#network 172.20.22.0

B3-R2(config-router)#network 172.20.254.0

B3-R2(config-router)#no auto-summary

B3-R2(config-router)#exit

B3-R2(config)#router rip

B3-R2(config-router)#passive-interface f0/0

B3-R2(config-router)#passive-interface f0/1

B3-R2(config-router)#passive-interface f1/0

B3-R2(config-router)#passive-interface f1/1

B3-R2(config-router)#no auto-summary

B3-R2(config-router)#exit

# ISP-R1

ISP-R1>enable

Password:

ISP-R1#conf t

ISP-R1(config)#ip route 209.165.201.8 255.255.255.252 serial0/0/1

ISP-R1(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 serial0/0/0

ISP-R1(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 serial0/0/1

ISP-R1(config)#end

# ISP-R2

ISP-R2>enable

Password:

ISP-R2#conf t

ISP-R2(config)#ip route 209.165.201.0 255.255.255.252 serial0/0/1

ISP-R2(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 serial0/0/0

ISP-R2(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 serial0/0/1

ISP-R2(config)#end

# R1

R1>enable

Password:

R1#conf t

R1(config)#interface serial0/0/0

R1(config-if)#ip address 10.1.244.1 255.255.252.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 0/0/1

R1(config-if)#ip address 10.1.248.1 255.255.252.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 10.1.252.1 255.255.252.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 0/1/1

R1(config-if)#ip address 209.165.201.2 255.255.255.252

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#router rip

R1(config-router)#network 10.1.244.0

R1(config-router)#network 10.1.248.0

R1(config-router)#network 10.1.252.0

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#exit

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/1

R1(config)#router rip

R1(config-router)#default-information originate

R1(config-router)#end

R1(config)#router rip

R1(config-router)#passive-interface serial0/1/1

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#end

# R2

R2>enable

Password:

R2#conf t

R2(config)#interface s0/0/0

R2(config-if)#ip address 172.20.250.1 255.255.254.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface s0/0/1

R2(config-if)#ip address 172.20.252.1 255.255.254.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config-if)#interface s0/1/1

R2(config-if)#ip address 209.165.201.10 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#router rip

R2(config-router)#default-information originate

R2(config-router)#passive-interface serial 0/1/1

R2(config-router)#end

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 172.20.250.0

R2(config-router)#network 172.20.252.0

R2(config-router)#network 172.20.254.0

R2(config-router)#no auto-summary

R2(config-router)#exit

# PC Configuration

# PC0

# PC1

# PC2

# PC3

# PC4

# PC5

# PC6

# PC7

# PC8

# PC9

# PC10

# PC 11

# PC12

# PC13

# PC14

# PC15

# PC16

# PC17

# PC18

# PC19

# PC20

# PC21

# PC22

# PC23